|  | Combustibili naturali | Combustibili artificiali |
| --- | --- | --- |
| Solidi | Legna, carboni | Carbone di legna, coke |
| Liquidi | Petrolio | Derivati del petrolio, alcool metilico, etilico… |
| Gassosi | Metano | Gas illuminante, gas d’aria, gas d’acqua, gas misto, acetilene… |

.::combustibili solidi::.

#Carbone

Il carbone è una sostanza combustibile solida costituita prevalentemente da carbonio che brucia con reazione fortemente esotermica.

Si origina in seguito a complesse trasformazioni di resti vegetali nel sottosuolo:

carbonizzazione = progressiva trasformazione della cellulosa e della lignina in sostanze sempre più povere di ossigeno e di idrogeno.

Organismi vegetali

-carboni fossili a conformazione di vegetale

-carboni fossili di tipo compatto

°Torbe – utilizzata come sostanza assorbente nei pozzi neri e nelle stalle

°Ligniti

°Litantraci – fossile più importante e più usato industrialmente

°Antraciti

..litantrace

Secchi a lunga fiamma – combustibili per forni a riverbero

Grassi a lunga fiamma – produzione di gas illuminante

Grassi a media fiamma – combustibile per fucine

Grassi a corta fiamma – combustibile per caldaie

Lunghezza = componenti volatili

Grassezza = componenti catramosi

Estrazione – con il metodo a camere e pilastri

Trasporto –

.nastri trasportatori

.ferrovie o navi

.polverizzato, disperso in acqua e fatto scorrere in tubi

Utilizzo:

.cockizzazione

.liquefazione

.gassificazione

Cockizzazione

Il carbone viene portato ad alte temperature, fuori dal contatto dell’aria, comporta lo sviluppo di prodotti gassosi (sostanze volatili) e la formazione di un residuo carbonioso (coke)

Liquefazione

L’obiettivo è quello di trasformare il carbone in benzina (principalmente)

-procedimento bergius – Idrogenazione Catalitica Sotto pressione

Macinazione del carbone, mescolato con olio pesante e con piccole quantità di catalizzatore,

portato ad alta temperatura con presenza di idrogeno

-procedimento fisher-tropsch

Prevede una gassificazione del carbone a gas d’acqua con successiva distillazione.

Gassificazione

- endotermico – gas d’acqua

- esotermico – gas d’aria

- autotermico – gas misto